重点设备故障预知预控六项指标验证法研究
孙大淼
东风商用车公司装备技术管理部, 湖北省十堰市车城路2号,442001 
 摘要: 本文提出了重点设备故障预知预控的方法，第一次阐明了衡量设备预知预控程度的“六项指标验证法”。
关键词：重点设备 预知预控 六项  指标 验证
一 研究重点设备故障预知和预先消除的意义
预知重点设备可能发生的故障并在其故障发生前有计划的进行消除，对保证生产节拍、保证产品质量、减少能源和辅助材料消耗、减少安全事故发生、降低设备劣化速度、合理储备备件、减少人工成本和物流成本，意义重大。

 重点设备故障预知程度和及时解决程度是衡量现代汽车制造领域中设备管理现代化和技术手段现代化水平的唯一基准。

东风商用车的发展和DCPW（商用车生产方式）实践需要我们从“应急性维修”向“预防性维修”的管理方式转变，也就是TPM管理方式的推进，形象一点就是从“治病医生”向“保健医生”角色的转变，认真研究重点设备故障预知的途径、方法，以达到用最低的成本、最少的人员、最短的时间，实现停机为零、废品为零、事故为零、速度损失为零的目标，在设备管理上达到与客户的同期。

 设备故障预知和及时解决的途径和方法均需要用量化的指标来判定和描述，明确相应指标并设定好目标，就会为设备故障预知和及时解决指明方向。指标的数值表明我们方法的掌握和运用程度。因此笔者提出企业要建立设备故障预知预控管理体系并用“重点设备故障预知预控六项指标验证法”来验证体系建立的程度，以飨同行。 
二 重点设备故障预知预控的途径
预知途径按时间段可分成两类：

  (一）前期预知：

  即通过设备制造环节、调试环节所掌握的设备先天不可逆缺陷，由于这些缺陷是可能引发故障的重要原因，所以必须制定缺陷预知方法，尽可能早日消除缺陷隐患。
 （二）运行预知：这是我们研究的重点。  

  1、通过仪器仪表预知：

  ① 从设备自身所带的（包括投产及改造后人工长期安装在设备上的）监测仪器、仪表对外发出德信号、信息及指示出的数据预知，可通称仪器在线预知；

  ② 采用外部仪器、仪表进行数据收集和参数监测预知，可通称仪器离线预知；
   2、通过人工检查、检测预知：

  ① 由操作人员通过自主保全（按基准书标准要求）预知，可通称操作预知；

  ② 由专业维修人员通过计划保全（按基准书标准要求）进行点检（定检、巡检、拆检）预知，可通称维修预知。

三 衡量预知故障和预先解决故障程度的相关指标
判断一个企业是否建立了设备预知预控的装备管理体系（简称双预体系可以用6个主要指标（简称六率）来衡量，即 “六率”的数值可以作为衡量各企业设备故障管理水平的标尺：
  1、设备故障强度率

      设备故障强度率＝故障停止时间﹨负荷时间×１００% 

     该指标是判定设备预知故障程度和故障发生准确时间判定程度的标志性指标。如果对设备将发生的故障实现预知并尽可能准确地判断出发生的时间，就有可能将设备故障强度降到最低，甚至为零。因为凡出现的设备故障都是故障未能事先预知或知道会发生故障但发生时间判断不准未能及时维修造成的。

  设备故障强度率高表明企业的设备预知预控管理体系没有建立起来；设备故障强度率波动大表明“双预体系”运行存在问题；设备故障强度率低、波动小，表明“双预体系”建立起来了，且运行有效。

  由于企业生产设备不同，建立“双预体系” 的设备故障强度率标准也不同。作为卡车生产企业，考虑国内外标杆，设备故障强度率不应超过0.8%。

2、季度备件消耗准确率 

季度备件消耗相符率=季度采购备件消耗品种数/季度采购备件品种数＊100%

  因为凡需采购到货后要放置一个季度（6个月）以上的备件，是为未来故障所准备的，从采购周期上讲是应该开始采购了，但从故障判断要准确到季度（至少在半年）之内来讲，提前采购又是不准确的。

  故障判断准确率越高，备件采购预报就会愈准确，就会踏着采购周期的点来采购，并且买回来的备件是有针对性地消耗。因此，备件预报、采购、消耗准确，也表明从物的角度对设备故障预知程度和故障发生准确时间判定程度越高。反之则证明故障判断不够准确。

 走紧急采购程序的备件绝大多数是因为故障已经发生或很快将要发生又没有备件储备，必须紧急采购。所以紧急备件采购量大，总体表明故障判断准确率低。。季度采购备件消耗品种数中，除非判断故障是一个季度以上发生，否则均应在当季度内消耗。

 从对备件消耗相符性判断的时间段上看，半年判断周期太长，月度判断有的备件品种采购周期不够，所以定为季度判断。

 作为衡量“双预体系”的真正建立，对故障的发生时间应准确到一个季度以内。
3、计划保全红班利用率        

 计划保全红班利用率=实际利用的红班时间（小时）/每个月总的红班时间（小时）＊100%

 每个月总的红班时间=全月总时间减去生产计划排产及临时加班时间（小时）。每8个小时应折合成1个人的1个维修班次。       

 这个指标可以用来衡量利用红班时间进行计划保全情况。利用率越高表示红班利用的越充分，反之利用率低。最低应达到30%，但红班100%利用是很难达到的，人力资源成本要平衡。

4、自主保全点检执行率、计划保全点检执行率

  点检执行率=规定周期内实际点检的项目数/规定周期内应点检的项目数＊100%        

  点检执行率分为自主保全点检执行率、计划保全点检执行率。实际应用时即可以分别使用也可以汇总使用。点检执行率是设备故障人工预知的基本保障。

 设定这两个指标目的是看操作人员和专业维修人员是否按点检基准书执行了。  因为只从红班时间利用上看还不能确保对设备应点检部位全部点检到位。

 点检基准书上要求点检的部位和项目都是设备技术状态的直接反映，是防止故障发生的关键要求。要把点检执行率与故障分析结合起来看，故障发生后首先要看对故障是否应该列入点检及是否要求点检而没有点检或没按要求点检到位，同时对不断修订、完善点检基准书，使点检工作进一步准确地也会起到重要作用。

 两率因性质一样故放在一起研究。

 因为设备生产期间难于进行点检维修，不点检就不能发现故障，点检维修越充分，发现的故障隐患就可能越多，设备技术状态就能得到恢复，当然所需的时间就可能越长。但由于生产或高产，没有时间进行点检维修，只能用红班进行。同时由于红班是单位里少数人的事，单位照顾、总成本考虑和周边条件限制，说起来容易，简单利用一下容易，做起来难，提高到80%以上更难。但改变现状，靠的是我们观念的改变，追求更高目标的决心、恒心和勇气。
5、月度状态监测故障率         

 即由在线和离线状态监测仪器应监测检测到的月度重点设备故障（异常）次数与故障总次数之比的百分数。

 月度状态监测故障率=月度监测到的设备故障次数＼月度故障总次数＊100%
 现代化设备很多故障是不能全部靠人来发现的，如微劣化、数控程序等。该指标主要反映了状态监测工作同故障次数的关系。它的作用在于能将应由状态监测仪器提前发现的故障与应由人工点检发现的故障次数区分开来，侧重于要求该由仪器发现的故障，就应该用仪器发现。

 如果比率高，则表明：

 ①应由仪器检测出来的故障没有被检测出来；

 ②应由仪器检测但目前此部位还没有装仪器； 

 ③有仪器但未监测；

 ④既无仪器也没有人工监测。

 反之如果比率为零，则表明应由状态监测仪器发现的问题已经全部提前发现并解决了，所发生的故障全部是因为人工监测到监测好而没有做到位产生的。

 当然也会为状态监测下步监测的部位、监测方式、仪器选择等指明方向，是衡量状态监测工作有效性和开展范围、深度、仪器先进程度的标志。

 目前关键是我们还没有对故障进行预知方式完整的分类（即那些故障应该由人工检查发现，那些应由仪器发现）， 也没有分类标准和原则
6、维修计划不准确率

 维修计划不准确率=月度实际故障部位(次数）＼计划检修部位（次数）＊100%

 该指标用于研究预排的点定检项目、维修项目与实际发生故障（抢修）的关系，从中找出维修计划预排中未预知的问题，积累数据，提高维修计划准确度和完整性。也为月度维修总工时统计提供了依据。如果极端情况：

 ① 实际故障为零，则可认为本月维修计划准确率为100%，表示本月所有的故障都被发现并在非生产时间内进行了消除。

 ② 反之实际故障与计划均对不上则认为维修计划不准确度100%。虽然检修部位没发生故障，但没有把握住将产生的新故障或把握住了，客观条件无法立即维修造成了故障发生。

 ③ 若故障部位与检修计划相符，但还是出了故障，表示对故障机理和成因的认识还有偏颇、维修工艺存在问题或其它隐患未发现。

四、围绕双预体系建立装备部门应做的主要工作
1、  六项验证指标的相互关系        
 设备故障强度率是结果性、标志性指标，五个侧面是预知预控的过程描述性指标。六个指标构成了一个精炼的二层次指标体系，是以设备故障强度率为一级指标，从备件相符（故障物件消耗）、维修计划（故障消除标准）、人工点检（故障人工发现程度）、仪器检测（故障非人工发现程度）、红班时间利用（非负荷时间故障消除量）为二级指标，从五个主要侧面来反映对故障预知程度和预先解决程度的指标体系。

             
[image: image1]
2、建立“双预体系”要根据“六率”针对性地抓好六个方面的工作:
 真正建立起双预体系是设备管理部门的责任，也是设备管理同行对明天美好的憧憬，工作是有难度的，但不是不能达到的。

（一）把TPM的理念和方法作为体系核心，只有把TPM 的五个支柱 全部建立起来，特别是自主保全和计划保全达到一定的阶段，员工认知性达到一定水准，“双预体系”才会有基础. TPM的理念和方法就是为了达到对设备故障的预知预控， TPM的体系涵盖了预知预控体系。
（二）企业要支持设备部门制定实施红班检修管理规程，年度要有红班时间  利用目标，给维修人员红班上下班、工作环境、薪酬标准创造条件，设备部门要摈弃“生产开动我上班，生产完成我下班”的习惯性思维定势，克服困难，调整配备好人力资源，不断提高检修效果。

（三）结合企业设备特点建立起采用现代化仪器进行故障监测和诊断的计算机分析和报警系统，为“双预体系”提供技术手段支持，其目的是为早期发现人工难以发现的故障隐患、部位，及时监控隐患变化情况，为设备维修提供最佳时机，使其达到在维修时间，维修成本，维修方案及维修备件采购启动日的最佳组合，创造有利条件。同时要花气力对故障进行预知方式完整的分类，明确分类标准和原则。

（四）树立维修备件在满足采购周期的前提下，严格跟随维修计划走的理念，不断减少 “安心库存”。建立按备件批次、额度、时间段、分层次审批的管理体制，不断把维修备件库存降到最低。同样固定资产原值的设备的备件库存资金总量，在现有的条件下，一定会从一个侧面折射出“双预体系”建立的程度。
（五）在设备计算机管理系统中，要建立以工单为基础的设备维修计划编制及管控的子系统，这在大型企业里实现设备管理现代化是非常必要的，也是基本的管理手段。     

 维修计划应包含全部维修和点、巡检的项目，若人力、技术和客观环境不足以支撑完成这些维修项目，则必须采取其它不影响生产正常进行的有效措施予以保证。因此，维修计划要适应计算机系统和企业生产的特点，建立维修计划编制，审批，检验的科学管理制度和流程。

（六）作为结果性指标和“双预体系”建立的根本标志，对设备故障强度率的管控笔者认为应纳入对设备管理部门的薪酬考核，因为这对“双预体系”的建立和“六率”水准的提高，将会起到推动作用。企业要结合发展制定设备故障强度率年度和中长期目标，规范统计方法和程序，认真核查，确保真实性和完整性。



































































































































































































































































 维修计划不准确率





点检执行率





状态监测率





红班利用率





备件相符率





设备故障强度率











PAGE  
1

